- 工件到位

- PLC  PC 探針已經下降到位

- PC  觸發燒錄API做燒錄的動作

- 燒錄結果紀錄 (1)

- 燒錄結果 NG 排出  通知PLC

- 燒錄結果OK  進行電測

- PLC通知電測READY

電測順序:

- 切換電錶到uA檔位

- 利用RELAY 導通 3V電源進入 紀錄電錶電流值(2) 上下限開放

- 利用RELAY斷開3V電源

- 利用RELAY控制測試按鈕氣缸上昇

- 利用RELAY 導通 3V電源

- LED燈閃爍5下，感光元件ON/OFF，紀錄閃爍的次數(3)=設定次數

- 閃爍次數OK  測試模式

- 測試頻譜儀數值 紀錄天線強度(10)

- 閃爍次數NG  自動重測開放設定

- 切換電錶到mA檔位

- 利用RELAY 導通 5V電源紀錄電錶電流值(4) 上下限開放

- 控制DIO探針導通跟斷開，分別LED會個閃爍一次 指撥1紀錄(5)

- 指撥開關探針導通跟斷開，分別LED會個閃爍一次 指撥2紀錄(6)

- 利用RELAY控制蓋開按鈕氣缸下降，按下跟放開LED分別會閃爍一次蓋開紀錄(7)

- 利用RELAY控制磁簧氣缸前進後退，前進跟後退LED分別會閃爍一次磁簧紀錄(8)

- 利用RELAY控制3V電源壓降到2.4V，LED燈會持續ON/OFF 開放檢測秒數 低電壓紀錄(9)

全數項目OK 繼續接下來的測試

全數項目任一NG NG排出